Bu belgedeki her bilgi aşağıdaki dört kaynaktan birine dayanır. Kaynak, ilgili yerde köşeli parantezle belirtilmiştir:

- [V] Veri dosyalarının kendisi (h5 attribute'ları, txt/csv sütunları)

- [M] Whelan vd. (2025), Route 345 veri makalesi, J. Bridge Eng. 30(7)

- [Z] SDOF SHM benchmark Zenodo sayfası (doi:10.5281/zenodo.17900302)

- [N] SDOF veri setiyle birlikte gelen notebook'lar (dataset/code/*.ipynb)

*Rt345Bridge.h5 veri seti ‘Version v2’ ile oluşturuldu.

Neden Version 2 kullanıldı?

Route 345 veri seti Zenodo'da iki sürüm olarak yayınlanmış (Route 345 Zenodo sayfası, dataset klasöründeki PDF):

•	Version 1: doi:10.5281/zenodo.13737790, 9 Eylül 2024

•	Version 2: doi:10.5281/zenodo.15497673, 23 Mayıs 2025

Zenodo sayfasındaki v2 notuna göre v1'i h5 dosyasına derleyen script'te bir sayaç hatası varmış ve bu yüzden strain verisi bütün senaryolarda tek bir senaryodan alınmış. v2'de strain düzeltilmiş, başka hiçbir veri değiştirilmemiş.

Elimizdeki iki dosyayı karşılaştırarak bunu doğruladık:

| Kontrol | Sonuç |
| --- | --- |
| MD5 | dataset/Rt345Bridge.h5: 083a9f9d87ea24fecc1836c6c10839c2 dataset/Rt345Bridge.h5.v2/Rt345Bridge.h5: 5c3e2aff20e1984fce15bd18f57f62eb İkincisi Zenodo'da v2 için verilen MD5 ile aynı. |
| Strain, v1 | baseline_1 dışındaki 420 strain kanalı/senaryo kombinasyonunun hepsi baseline_1 ile birebir aynı. Zenodo'nun tarif ettiği hata bu. |
| Strain, v2 | baseline_1 dışındaki 420 kombinasyonun hiçbiri baseline_1 ile aynı değil. |
| İvme | 1500 ivme kanalının hepsi v1 ve v2'de birebir aynı. |
| Metadata | Senaryo grubu attribute'ları iki sürümde aynı. |

Sonuç: İvme tabanlı CSV'ler (rt345_kanal_envanteri.csv, rt345_kayit_tablosu.csv) iki sürümde aynı çıkar. rt345_strain_envanteri.csv ise ancak v2 ile doğrudur; v1 ile bütün senaryolar aynı strain değerlerini gösterirdi. Bu yüzden script yalnızca v2 dosyasını (dataset/Rt345Bridge.h5.v2/Rt345Bridge.h5) okuyor.

Girdi dosyaları ve Çıktı dosyaları

| Girdi | Çıktı |
| --- | --- |
| dataset/Rt345Bridge.h5.v2/Rt345Bridge.h5 (v2) Kullanılan kısım: dosyanın kök attribute'ları | rt345_genel_bilgi.csv (9 satır) Her attribute için bir satır |
| Rt345Bridge.h5 (v2) Kullanılan kısım: acceleration/<test>/<sensör>/{y, z} sinyalleri ve senaryo, test, sensör attribute'ları | rt345_kanal_envanteri.csv (1 500 satır) Her senaryo/test/sensör/yön için bir satır |
| rt345_kanal_envanteri.csv ile aynı tablo (script içinde kayıt bazında özetleniyor) | rt345_kayit_tablosu.csv (25 satır) Her senaryo/test için bir satır |
| Rt345Bridge.h5 (v2) Kullanılan kısım: strain/<şerit>/<sensör> sinyalleri ve attribute'ları | rt345_strain_envanteri.csv (480 satır) Her senaryo/şerit/sensör için bir satır |
| Rt345Bridge.h5 (v2) Kullanılan kısım: photographs grupları (görüntüler listeleniyor, piksel verisi okunmuyor) | rt345_fotograf_listesi.csv (35 satır) Her fotoğraf için bir satır + fotoğrafı olmayan senaryo için bir satır |
| Rt345Bridge.h5 (v2): A21 sensörünün z yönü, 8 senaryonun test_1 kaydı | rt345_A21_ornek.png Üstte baseline_1/test_1 zaman serisi, altta 8 senaryonun PSD'si |
| output/output/acceleration/D1 … D5/*.h5 (dosyaların içeriği okunuyor) output/output/labels/1_D1_labels.txt … 9_D5_labels.txt input/input/temperature/1_temperature.txt input/input/load/1_totLoad.txt input/input/km_pairs/ ana dosyaları (1_km_D1, 2_km_D21 … 8_km_D5) output/output/deflection/1_deflection_D1-5.txt | sdof_kayit_envanteri.csv (125 134 satır) Her saatlik ivme dosyası için bir satır |
| sdof_kayit_envanteri.csv ile aynı tablo (script içinde senaryo/etiket bazında özetleniyor) | sdof_ozet.csv (9 satır) Her senaryo/etiket grubu için bir satır |
| output/output/labels/*.txt (bütün satırlar) output/output/acceleration/D1 … D5/*.h5 (sadece dosya adları) | sdof_etiket_tablosu.csv (306 600 satır) Etiket dosyalarının her satırı, ivme dosyası olmayan saatler dahil |
| input/input/temperature/1_temperature.txt input/input/load/1_totLoad.txt | sdof_girdi_tablosu.csv (43 800 satır) Sıcaklık ve yük dosyalarının her saati (2019–2023) |
| input/ ve output/ altındaki ivme dışı bütün dosyalar (km_pairs varyantları ve termo_20xx.csv dahil) | sdof_dosya_envanteri.csv (34 satır) Her dosya için bir satır |
| output/output/acceleration/D1/acc00000-1.h5 output/output/acceleration/*/acc26278-*.h5 (D4 hariç 8 klasör) | sdof_ornek.png Üstte acc00000-1.h5 zaman serisi, altta saat 26278'in PSD'si |

Script'in veri olarak kullanmadığı dosyalar: dataset/Rt345Bridge.h5 (v1; sadece v2 ile karşılaştırmak için okundu), fotoğrafların piksel verisi (sadece listeleniyor), km_pairs varyant dosyaları ve termo_20xx.csv (satırlara bağlanmıyor, sadece sdof_dosya_envanteri.csv'de dosya olarak listeleniyor). dataset/code/*.ipynb notebook'ları çalıştırılmadı, sadece bilgi kaynağı [N] olarak okundu.

Tutarsızlıklar

Route 345

| # | NE |
| --- | --- |
| 1 | İvme genlikleri birimle uyuşmuyor. Dosyada birim m/s², sensörün ölçüm aralığı ±2 g ≈ 19.6 m/s² [M]. Ama bazı değerler 20–59 m/s². Makaledeki Fig. 6a'da A21 için ~±0.08 m/s² var; dosyada A21'in maksimumu hiçbir kayıtta 3.3 m/s²'nin altına inmiyor. baseline_1/test_1'de araç gelmeden önceki ilk 5 saniyede bile std ≈ 0.18 m/s². |
| 2 | A14, damage_6'da dosyada var ama sıfır. Makale “arşivde yok” diyor, dosyada sıfırlarla dolu bir kanal var. |
| 3 | damage_2'nin 3 testi diğerlerinden farklı. Kanalların std'si, aynı kanalın diğer kayıtlardaki medyanının ortalama ~1.4 katı; teste göre 60 kanalın 7–11'inde 2 katını aşıyor. Ölçüm aralığını (±2 g) aşan kanal sayısı damage_2'de 11 / 18 / 18, diğer bütün kayıtlarda en fazla 4. Makalede açıklaması yok. |
| 4 | A14-y, damage_1/test_1'de tek örneklik sıçrama var: −59.4. Komşu örnekler ±5 civarında. |
| 5 | Strain üst başlık sensörlerinin z konumu tutarsız. Tek numaralı (üst başlık) strain sensörlerinde z = 32.34–32.53, çift numaralı (alt başlık) sensörlerde 0–0.09 m. Makaleye göre kirişler W840 profil [M]; bu profillerin nominal yüksekliği ~840 mm olduğundan üst başlık değerleri metre olamaz. |

* 1 numaralı sorun yüzünden CSV’deki olcum_araligi_asildi (rt345_kanal_envanteri.csv) sütunu ölçek netleşene kadar güvenilir değil. Fark sabit bir ölçek çarpanından kaynaklanıyorsa frekans tabanlı analiz bundan etkilenmez.

SDOF

| # | NE |
| --- | --- |
| 6 | Sıcaklıkta 2 saat eksik: 2021-12-23 07:00 ve 08:00. Envanterde 18 satırın sıcaklık hücresi boş. |
| 7 | D1'de son saatin dosyası yok: indeks 26279 (2022-12-31 23:00). |
| 8 | Etiket dosyaları 4 yıl, ivme dosyaları 3 yıl. Etiketler 35 040 satır (2020–2023), ivme 2022 sonuna kadar. D4'ün etiket dosyası 26 280 satır. Zenodo “3 yıl” diyor. |
| 9 | İvme dosyalarında birim yazmıyor. Notebook grafikleri m/s² kullanıyor. |
| 10 | D4 etiketlerindeki True/False dosyada açıklanmamış. Notebook’a göre arızanın kısmi (partial) olup olmadığını gösteriyor. |
| 11 | Etiket yazımı tutarsız: D2_1'de “FAST - 10%”, diğerlerinde “-1%”. |
| 12 | Ham sıcaklık dosyalarında satır eksik. 15 dakikalık kayıtla tam yıl 2020'de 35 136, 2021 ve 2022'de 35 040 satır olmalı; dosyalarda 35 135 / 35 024 / 35 039 satır var. |
| 13 | 2019 ve 2023 sıcaklıklarının ham dosyası yok. 1_temperature.txt 2019–2023'ü kapsıyor, ama ham termo_*.csv dosyaları sadece 2020–2022 için var. |
| 14 | km_pairs varyant dosyaları belgelenmemiş. 1_km_D1_0 ve 3_km_D22_0 ana dosyalarla birebir aynı; .1/.2/.3 ve _1/_2/_3 varyantları farklı ve ne oldukları hiçbir yerde yazmıyor. |
| 15 | D4'te "missing" arızalı dosyalarda NaN yok. Notebook'a göre eksik veri arızası, sinyalin bir kısmı (veya tamamı) 0.000001 sabit değeriyle değiştirilerek simüle edilmiş [N]. |

Sütun Kaynakları

rt345_kanal_envanteri.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| senaryo, test, kayit_id, sensor, yon | h5 grup ve dataset adları [V]; kayit_id = senaryo/test |
| damage_state, damage_type, damage_location, damage_severity, zaman, location, x_m/y_m/z_m, sample_rate_hz, unit | h5 attribute'ları [V] |
| sensor_name, sensor_type, internal_sample_rate_hz, h5_number_of_samples | h5 attribute'ları [V] |
| case_no, makale_senaryo_adi | Makale Tablo 2 [M] |
| n_ornek, sure_s, nan_sayisi, std, rms, max_abs | Sinyalden hesaplandı [V] |
| tum_degerler_sifir | Sinyalin bütün örnekleri 0 mı? [V] |
| olcum_araligi_asildi | max_abs, sensörün ±2 g ölçüm aralığını aşıyor mu? [V] + [M] |
| makale_notu | Makalenin bu kanal için belirttiği bir durum varsa [M] |

rt345_kayit_tablosu.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| senaryo, test | h5 grup adları [V] |
| kayit_id | senaryo/test birleşimi |
| case_no, makale_senaryo_adi | Makale Tablo 2 [M] |
| damage_type, damage_location, damage_severity, zaman, sample_rate_hz | h5 attribute'ları [V] |
| h5_number_of_samples | Test grubunun 'number of samples' attribute'u [V] |
| n_ornek, sure_s | Sinyalden hesaplandı [V] |
| sensor_sayisi | Test grubundaki sensör sayısı [V] |
| tum_degerler_sifir_kanallar | rt345_kanal_envanteri.csv'de tum_degerler_sifir = True olan kanallar [V] |
| olcum_araligi_asan_kanallar | rt345_kanal_envanteri.csv'de olcum_araligi_asildi = True olan kanallar [V] + [M] |
| makale_notu | rt345_kanal_envanteri.csv'deki makale_notu [M] |

sdof_kayit_envanteri.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| senaryo | output/output/acceleration altındaki klasör adı [V] |
| dosya | İvme dosyasının adı [V] |
| Index | Dosya adındaki 5 haneli saat numarası [V] |
| Label, Description, Level/Type | labels/*.txt; sütun adları ve değerleri dosyadaki gibi [V] |
| Date | Saat indeksine karşılık gelen tarih: 2020-01-01 00:00'dan saatlik, 29 Şubat'lar çıkarılmış [N] |
| Temperature | input/input/temperature/1_temperature.txt [V] |
| TotLoad, LiveLoadLT, LiveLoadST | input/input/load/1_totLoad.txt [V] |
| k, m | km_pairs ana dosyası; sütun 0 = k, sütun 1 = m. Satırlar saat indeksine notebook'taki başlangıçla bağlandı (D1: 0, diğerleri: 13104). D4 için dosya yok. [V] + [N] |
| deflection_mm | 1_deflection_D1-5.txt; sütun sırası (D1, D21, D22, D23, D31, D32, D33, D5) ve birim (mm) notebook'tan. D4 için sütun yok. [V] + [N] |
| n_ornek, nan_sayisi, tum_degerler_sifir, ortalama, std, rms, max_abs | İvme sinyalinden hesaplandı [V] |

sdof_ozet.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| senaryo, Label, Description | sdof_kayit_envanteri.csv [V] |
| dosya | Gruptaki ivme dosyası sayısı (sayıldı) [V] |
| ilk, son | Gruptaki en erken ve en geç Date [N] |
| nan_iceren_dosya, tum_degerler_sifir_dosya | sdof_kayit_envanteri.csv'den sayıldı [V] |

rt345_strain_envanteri.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| senaryo, serit, sensor | h5 grup ve dataset adları [V] |
| case_no, makale_senaryo_adi | Makale Tablo 2 [M] |
| damage_type, damage_location, damage_severity | Senaryo grubunun h5 attribute'ları [V] |
| sensor_name, sensor_type, location, x_m/y_m/z_m, sample_rate_hz, internal_sample_rate_hz, unit | Sensörün h5 attribute'ları [V] |
| n_ornek, sure_s, nan_sayisi, min, max, ortalama, std | Sinyalden hesaplandı [V] |
| tum_degerler_sifir | Sinyalin bütün örnekleri 0 mı? [V] |
| olcum_araligi_asildi | Mutlak değerce en büyük örnek, ST350'nin ±4000 µε ölçüm aralığını aşıyor mu? [V] + [M] |

rt345_fotograf_listesi.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| senaryo | h5 grup adı [V] |
| case_no | Makale Tablo 2 [M] |
| fotograf, h5_yolu | photographs grubundaki dataset adı ve yolu [V] |
| shape, dtype | Görüntü dataset'inin boyutu ve veri tipi [V] |
| not | Senaryoda photographs grubu yoksa bu durum yazılır [V] |

rt345_genel_bilgi.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| attribute, deger | h5 dosyasının kök attribute adı ve değeri [V] |

sdof_etiket_tablosu.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| senaryo | Etiket dosyasının ait olduğu acceleration klasörü (dosya adlarından) [V] |
| Index, Label, Description, Level/Type | labels/*.txt; sütun adları ve değerleri dosyadaki gibi [V] |
| Date | Saat indeksine karşılık gelen tarih [N] |
| ivme_dosyasi_var | O saatin ivme dosyası klasörde var mı [V] |

sdof_girdi_tablosu.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| Date, Temperature | input/input/temperature/1_temperature.txt [V] |
| TotLoad, LiveLoadLT, LiveLoadST | input/input/load/1_totLoad.txt [V]; 2019 satırlarında boş (yük dosyası 2020'de başlıyor) |
| Index | Tarihin saat ızgarasındaki karşılığı [N]; 2019 satırlarında boş |

sdof_dosya_envanteri.csv sütunlarının kaynağı:

| Sütun | Kaynak |
| --- | --- |
| klasor, dosya, boyut_bayt | Dosya sistemi [V] |
| satir, sutun, sutun_adlari, bos_hucre, ilk, son | Dosyanın içeriğinden sayıldı [V] |
| kullanildigi_senaryo | km_pairs ana dosyasının bağlandığı senaryo (dosya adından) [V] |
| ana_dosya, ana_dosyayla_ayni | Varyant dosyanın adı hangi ana dosyayla başlıyor ve içeriği onunla birebir aynı mı [V] |

PNG dosyalarında sütun yok; içerikleri yukarıdaki Girdi/Çıktı tablosunda açıklanıyor.