ENG401 – Veri Tasnifi

Veri setleri ve veri_tasnif.py kodunun açıklaması

# 1. İki veri seti, iki ayrı dünya

dataset/ klasöründe iki bağımsız veri seti var. Biri tek bir dosyadan, diğeri üç klasörden oluşuyor:

dataset/

├── Rt345Bridge.h5    ← VERİ SETİ 1: Route 345 Köprüsü (tek dosya, 907 MB)

│

├── code/             ┐

├── input/            ├ VERİ SETİ 2: SDOF SHM Benchmark (3 klasör, ~8.4 GB)

└── output/           ┘

|  | Rt345Bridge.h5 | SDOF (code / input / output) |
| --- | --- | --- |
| Kaynak | Gerçek köprü, ABD, 2008 | Bilgisayar simülasyonu (sayısal model) |
| Yapı | 13.7 m çelik kirişli betonarme tabliyeli köprü | Ankastre çelik kiriş, tek serbestlik dereceli (SDOF) model |
| Sensör | 30 ivmeölçer × 2 yön (y yanal, z düşey) + 20 strain | Tek ivmeölçer, tek yön |
| Süre | Tek öğleden sonra, 3 saat | 3 yıl, saatte bir kayıt |
| Kayıt sayısı | 25 kayıt (~90 s) | ~125 000 kayıt (3 dk) |
| Örnekleme | 128 Hz | 100 Hz |
| Hasar | Gerçekten uygulanmış (kriko, bulon sökme) | Yazılımla verilmiş rijitlik kaybı, korozyon, sensör arızası |
| Çevresel etki | Yok sayılabilir (3 saatte <3 °C değişim) | Bilerek eklenmiş (sıcaklık, trafik yükü) |
| Format | Tek bir hiyerarşik h5 dosyası | Saat başına küçük h5 dosyaları + txt/csv tablolar |
| Güçlü yanı | Gerçek ölçüm, çok sensör | Çok veri, sıcaklık etkisi var, yanlış alarm analizi için ideal |

Kısaca: Route 345 gerçekçi ama az veri sunuyor. SDOF ise yapay ama bol veri sunuyor ve çevresel değişkenlik içeriyor. Raporda "sıcaklık yanlış alarmı artırıyor mu?" diye bir araştırma sorusu var. Bu soru ancak SDOF ile cevaplanabilir, çünkü Route 345'te sıcaklık neredeyse hiç değişmemiş.

# 2. SDOF'un üç klasörü ne işe yarıyor?

Bu üç klasör tek bir veri setinin parçaları. Yazarlar bir simülasyon yapmış ve hem simülasyonun girdilerini, hem çıktılarını, hem de onları üreten kodu paylaşmış:

code/    → Veriyi ÜRETEN Jupyter notebook'lar (biz çalıştırmıyoruz, sadece referans)

1_EOVs.ipynb   sıcaklık ve yük profillerini üretiyor

2_SDOF.ipynb   yapı modelini kuruyor, hasar senaryolarını tanımlıyor

3_SHM.ipynb    ivme sinyallerini üretip .h5 olarak kaydediyor

4_SFM.ipynb    sensör arızalarını (spike, drift, gain…) ekliyor

input/   → Simülasyona VERİLEN şeyler = ortam koşulları

temperature/1_temperature.txt  saatlik sıcaklık

load/1_totLoad.txt             saatlik trafik yükü

km_pairs/*.txt                 her senaryo için saatlik rijitlik (k) ve kütle (m)

output/  → Simülasyonun ÜRETTİĞİ şeyler = "ölçüm" gibi davranan veri

acceleration/D1..D5/accNNNNN-k.h5   saatlik ivme sinyalleri (asıl veri)

labels/*.txt                         her saatin etiketi (sağlıklı mı, hangi hasar)

deflection/                          orta nokta sehimi

Mantık sırası şöyle: input (koşullar) → code (simülasyon) → output (sinyal ve etiketler).

Bizim için önemli olanlar şunlar:

- output/acceleration: modele vereceğimiz sinyal

- output/labels: doğruluk kontrolü için cevap anahtarı

- input/temperature ve input/load: yanlış alarm analizi için yan bilgi

km_pairs gerçek hayatta ölçülemeyecek "gerçek" rijitliği içeriyor. Bunu modele vermemeliyiz, yoksa kopya çekmiş oluruz. Sadece sonuçları yorumlarken kullanılabilir.

# 3. veri_tasnif.py adım adım

Script dört iş yapıyor: Route 345 için envanter ve grafik, SDOF için envanter ve grafik. Tüm çıktılar kod/cikti/ klasörüne yazılıyor.

## 3.1 Bölüm 1: Route 345

Girdi: sadece dataset/Rt345Bridge.h5

| Fonksiyon | Ne yapıyor | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| h5_agaci_yazdir() | h5 dosyasının klasör ağacını ve kök metadata'sını (köprü adı, koordinat sistemi, tarih) ekrana basıyor. Dosyayı tanımak için ilk adım. | Sadece ekran |
| rt345_ivme_oku(senaryo, test, sensör, yön) | Tek bir sinyali okuyor. Örneğin baseline_1/acceleration/test_1/A21/z yolundan zaman ekseni, ivme dizisi ve fs döndürüyor. | Python değişkeni (ilerideki adımlar için) |
| rt345_kayit_matrisi(senaryo, test) | Bir testteki 30 sensörü tek matrise koyuyor: (30, 2, N) | Python değişkeni |
| rt345_envanter() | 8 senaryo × 3–4 test × 30 sensör × 2 yön üzerinden dönüyor. Her sinyal için metadata'yı ve basit istatistikleri (RMS, std, max) çıkarıp kalite bayraklarını koyuyor. | rt345_kanal_envanteri.csv (1500 satır) |
| rt345_kayit_tablosu() | Envanteri kayıt bazında özetliyor: kaç sensör var, hangileri bozuk, önerilen rol ne. | rt345_kayit_tablosu.csv (25 satır) |
| rt345_ornek_grafik() | A21 düşey ivmesini sağlıklı ve hasarlı durum için üst üste çiziyor, PSD'yi gösteriyor. | rt345_A21_ornek.png |

Kalite bayrakları şunlar:

- kalite_sabit_sinyal: sinyal hep aynı değerde mi? Ölü sensör kontrolü. A14 damage_6'da bunu yakaladı.

- kalite_doygunluk: değer sensör sınırına (±2 g) ulaşmış mı?

- kalite_std_aykiri: aynı sensörün diğer kayıtlarına göre std 5 kattan fazla mı farklı?

- nan_sayisi: eksik veri var mı?

- kalite_ok: yukarıdakilerin hiçbiri yoksa True.

Sağlıklı/hasarlı etiketi ve case numarası script'in başındaki RT345_SENARYO sözlüğünden geliyor. Bunu makaledeki Table 2'ye bakarak elle yazdım. h5'in içinde hazır bir "label" alanı yok; sadece damage_type gibi açıklama metinleri var.

## 3.2 Bölüm 2: SDOF

Girdiler:

- output/output/acceleration/D1..D5/*.h5: sadece dosya adları okunuyor, içerik değil (hız için)

- output/output/labels/*.txt: etiketler

- input/input/load/1_totLoad.txt: tarih ve trafik yükü

- input/input/temperature/1_temperature.txt: sıcaklık

| Fonksiyon | Ne yapıyor | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| sdof_ivme_oku(senaryo, saat) | Örneğin D2_3/acc20000-23.h5 içindeki acc datasetini okuyor (18 000 örnek). | Python değişkeni |
| sdof_envanter() | Üç tabloyu birleştiriyor (aşağıda). | sdof_kayit_envanteri.csv (~125 bin satır) |
| (main içinde özet) | Senaryo/sınıf bazında dosya sayısı ve tarih aralığı | sdof_ozet.csv |
| sdof_ornek_grafik() | Aynı saatte (aynı sıcaklıkta) sağlıklı D1 ile −8% hasarlı D2_3'ü karşılaştırıyor. | sdof_ornek.png |

sdof_envanter() içindeki birleştirme şöyle çalışıyor:

dosya adı  acc20000-23.h5  →  saat indeksi = 20000

│

labels/4_D2.3_labels.txt   Index=20000  → Label=1, "damage FAST", "-8%"

load/1_totLoad.txt         satır 20000  → tarih=2022-04-..., yük

temperature/...            aynı tarih   → 14.8 °C

Ortak anahtar saat indeksi. Dosya adındaki 5 haneli sayı, label dosyasındaki Index ve yük dosyasındaki satır numarası aynı saati gösteriyor. Böylece her ivme dosyası için "ne zaman, hangi koşulda, hangi durumda" bilgisi tek satırda toplanıyor.

Sayısal etiketler okunabilir isimlere çevriliyor (SDOF_SINIF sözlüğü): 0 = sağlıklı, 1 = ani hasar, 2 = yavaş hasar, 4 = ani + yavaş, 7 = sensör arızası.

# 4. Tek bakışta akış

GİRDİ                                  İŞLEM                    ÇIKTI (kod/cikti/)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Rt345Bridge.h5 ──────────────────────► rt345_envanter()     ─► rt345_kanal_envanteri.csv

rt345_kayit_tablosu()─► rt345_kayit_tablosu.csv

rt345_ornek_grafik() ─► rt345_A21_ornek.png

output/acceleration/*.h5 (adları) ──┐

output/labels/*.txt ────────────────┼► sdof_envanter()      ─► sdof_kayit_envanteri.csv

input/load/1_totLoad.txt ───────────┤                       ─► sdof_ozet.csv

input/temperature/1_temperature.txt ┘

output/acceleration/D1, D2_3 ───────► sdof_ornek_grafik()  ─► sdof_ornek.png

code/*.ipynb ──────────────────────► (kullanılmadı, sadece referans)

input/km_pairs/ ───────────────────► (kullanılmadı, "gerçek cevap" = kopya riski)

output/deflection/ ────────────────► (henüz kullanılmadı)

Bu script veriyi değiştirmiyor, sadece okuyup katalog çıkarıyor. Orijinal dosyalara dokunulmuyor. Sonraki adımlarda (ön işleme, özellik çıkarma) bu CSV'ler "hangi dosyayı hangi rolde kullanacağım" sorusunun cevabı olacak.